UWB 센서 기반 AMR 컨트롤 개발

## 1. User Flow

### A. 초기 셋업 및 등록 플로우 (Admin)

- 플랫폼 설치 : FMS와 동일 네트워크 내 물리적인 로컬 서버

- 센터 등록 : 센터 이름 등록 (1 Platform = 1 Center)

- 로케이션 등록 : 로케이션 명, PAN ID 등록 (1 Center = N Location)

- 맵 업로드 : 이미지 등록 (Pixel 당 5cm 기준 설정) (1 Location = 1 Map).

- Anchor 등록 : PC 물리 연결 -> Anchor ID 인식 -> 맵 상 드래그 앤 드롭 배치 (1 Location = N Anchor).

- Tag 등록 : 브로드캐스트 검색 -> 리스트 선택 -> 그룹 속성 부여 (로봇/사람/지게차) (1 Location = N Tag //// 1 Tag group = N Tag).

- 로봇 매핑 : FMS IP 설정 -> 로봇 ID -> Connection Test (Heartbeat 확인).

- Relation 설정 : 로봇-사람 간 회피 그룹 설정 -> Threshold(예: 3m) 입력.

### B. 운영 플로우 (System)

- System Run : 초당 1회 로봇 Status API 호출 (getStatusInfo).

- 이벤트 모니터링 : 로봇 상태가 Moving인지 확인.

- 거리 계산 : Tag와 Tag 간 거리 측정 수행

- 임계치 판단 ->  If (측정 거리 < Threshold)

  - Yes: FMS로 Pause API 전송 -> 로봇 정지.

  - No: (정지 상태였다면) FMS로 Resume API 전송 -> 로봇 재가동.

## 2. Detailed User Scenarios

### 시나리오 1: 신규 창고 초기 셋업

- 상황: 새로운 물류 센터에 안전 솔루션을 처음 도입함.

- 과정:

  - 관리자는 로컬 서버에 플랫폼을 설치하고 실행 후 ‘센터 생성’을 진행한다.

  - 센터 생성 완료 후 로케이션을 생성한다.

  - 이 때, 창고 도면(Map) 이미지(DWF, PNG) 업로드한다. 플랫폼은 자동으로 (0,0) 기준점을 설정한다.

  - 관리자는 Anchor 장치를 하나씩 노트북에 연결해 물리적으로 고유 ID를 읽어오고, 실제 배치 위치에 맞춰 화면상에 아이콘을 배치한다. 이때 PAN ID를 일괄 설정한다.

  - 작업자들에게 배포될 Tag들을 키고, 화면 내 [주변 Tag 찾기] 버튼을 클릭한다. 플랫폼 리스트에 '미등록 장치'들이 브로드캐스팅 신호로 나타난다. 관리자는 이를 모두 선택해 '작업자 그룹'으로 등록한다.

  - 마찬가지로 로봇에게 배포될 Tag들을 키고, 화면 내 [주변 Tag 찾기] 버튼을 클릭한다. 리스트에 확인된 Tag들을 ‘로봇 그룹’으로 등록한다. 이 때, 공통 속성으로 다음과 같은 정보를 함께 등록한다.

    - FMS IP

    - 로봇 브랜드 & 모델명

    - Heartbeat API와 Pause/ Resume API의 Base URL

    - Robot List API URL

  - [Robot List 불러오기] 버튼 클릭 시 Robot List API URL을 통해 Robot ID List를 현시한다.

  - 각 로봇 ID 별 개별 속성으로 Tag ID와 매핑시킨다.

  - 이후 [Connection Test]와 [Safety Function Test]를 진행하여 정상 연결 및 제어 여부를 확인한다.

    - Connection Test => Heartbeat 초당 1회(5번 성공)

    - Pause/Resume => Pause 3초 후 Resume(1회 성공)

  - 특정 로케이션 내 Tag 그룹이 모두 등록이 완료되면, Tag 그룹 간 Relation을 설정한다.

    - 서로 회피가 필요한 그룹 (ex. ‘피킹 작업자 그룹’ - ‘Dahua AMR 그룹’)

      - 정지 거리 Threshold : (ex. 3M)

### 시나리오 2: 로봇-작업자 근접 시 자동 정지

- 상황: AMR이 센터 내 주행 중, 코너에서 나오는 작업자를 발견하지 못한 상황.

- 과정:

  - 시스템은 실시간으로 AMR에 부착된 Tag와 작업자의 Tag 사이의 거리를 계산한다

  - AMR의 상태가 Moving임을 확인한 상태에서 거리가 설정값 (ex. 3m) 미만이 되는 순간, 플랫폼은 즉시 FMS 서버의 해당 로봇 ID 주소로 Pause 명령을 보낸다.

  - 로봇은 즉시 멈춰 서고, 플랫폼 대시보드에는 해당 로봇과 작업자 아이콘이 붉게 강조된다.

### 시나리오 3: 안전 확인 후 주행 재개

- 상황: 작업자가 로봇 옆을 지나쳐 안전거리가 다시 확보됨.

- 과정:

  - 작업자가 이동하여 로봇과의 거리가 설정값 이상(ex. 3.1m)으로 벌어진다.

  - 플랫폼은 안전이 확보되었다고 판단, FMS 서버에 Resume 명령을 전송한다.

  - 로봇은 중단되었던 Task를 이어서 수행하며 다시 주행을 시작한다.

## 3. 제약 및 전제 조건

- 상호 간섭 방지: 동일 그룹 내 Tag 간에는 UWB 신호가 상호 영향을 주지 않으며, Ranging 대상에서 제외한다.

- 작업자 식별: 별도 과정 없이 '작업자 1, 2...' 식의 인덱스 기반 ID로 자동 생성 및 Tag 매핑 관리한다.

- Relation 정의: 그룹 간 '상호 회피' 관계가 설정된 경우에만 정지 로직이 작동함. 회피 관계는 1:N으로 구성한다.

- 맵 해상도: 1 Pixel = 5cm 고정이며, 맵의 좌측 하단을 (0, 0) 기준점으로 설정한다.

- 하드웨어 구분: 펌웨어를 통해 Anchor와 Tag 속성이 사전에 정의되어 있어야 한다.

4. 설계  ( ■ 개발 필요 속성, ■ RCS API )

- 입력/출력 정의

  - 입력

    - human_tag_id

    - robot_tag_id

    - distance_m (사람-로봇 거리)

    - timestamp

  - 플랫폼 내부 매핑/설정

    - robot_tag_id → robot_id(deviceNumber) 매핑

    - relation: (HumanGroup ↔ RobotGroup) 회피 관계 여부

    - threshold_stop_m (예: 3.0)

    - threshold_resume_m (예: 3.1) ← 재개 트리거 거리 ( Noise로 신호가 왔다 갔다하는 것을 방지하기 위해서 )

    - cooldown_ms (예: 500~1000) ← Pause API 난사 방지

  - 출력(제어)

    - Pause 명령

      - 급정지 API 사용

        - API: controlDevice (RCS Manual 3.1.2.1)

        - controlWay = 0 → Pause

        - stopType = 1 → 즉시 정지 (Emergency / Immediate Stop)

    - Resume 명령

      - 급정지 API 사용

        - API: controlDevice (RCS Manual 3.1.2.1)

        - controlWay = 1 → Resume

- 제어 대상 로봇 판별

  - 이벤트(거리 트리거 內로 들어온 robot_tag_id 확인

  - DB에서 robot_id 조회

  - 해당 robot_id가 제어 가능 상태인지 확인

    - 로봇이 “Moving”일 때만 Pause를 의미 있게 수행

    - Resume는 “Paused by Safety” 상태에서만 수행

- 로봇 상태 조회 (Moving 판별)

  - “Moving” 판별은 API “getAGVTaskInfo”(RCS Manual 3.1.2.2.2) 기반으로 한다

  - getAGVTaskInfo(robot_id) 호출 주기: 1Hz (System Run)

    - 응답 state 기반 처리

    - state==1일 때만 “Moving”으로 간주

- UWB Safety Platform 관리 Status

  - 목적: UWB Safety로 멈춘 로봇만 재개 시키기 위한 내부 제어 상태값

  - 상태

    - safety : Platform이 제어하지 않는 상태

    - STOPPED_BY_SAFETY : Platform 로직이 급정지(Pause)를 호출한 상태

  - 상태 변경

    - SAFE → STOPPED_BY_SAFETY

      - 필수 조건

        - robot_state == MOVING

        - distance < threshold_stop

        - relation == TRUE (회피 대상 그룹)

        - safety_state = SAFE

      - 동작

        - controlDevice(controlWay=0, stopType=1) 호출

        - safety_state = STOPPED_BY_SAFETY

    - STOPPED_BY_SAFETY → SAFE

      - 필수 조건

        - distance > threshold_resume

        - robot_state == PAUSED

        - safety_state = STOPPED_BY_SAFETY

      - 동작

        - controlDevice(controlWay=1) 호출

        - safety_state = SAFE

- 추가 조건

  - Pause 중복 호출 방지

    - STOPPED_BY_SAFETY 상태에서는 다시 distance < stop이 되어도 Pause 호출하지 않음

  - Resume 중복 호출 방지

    - SAFE 상태에서는 distance > resume가 되어도 Resume 호출하지 않음

  - threshold_stop <= threshold_resume 유지

(ex: threshold_stop = 3.0m threshold_resume = 3.1m)

- Pause/ Resume 명령 조건

  - 트리거 시나리오

    - Pause : 거리 위험 구간 진입 시 즉시 정지

    - Resume : 안전거리 확보 시 정지 해제

  - 사용 API

    - POST /ics/out/controlDevice (RCS Manual 3.1.2.1)

    - 특정(근거리) 로봇만 제어 : all = 0 + devoceNumber = <robot_ID>

    - (주의) all = 1은 전체 제어라 Safety 기능에서는 기본 금지

  - Pause 조건

    - 실행조건

      - safety_state == SAFE

      - robot_state == MOVING & Idle

      - distance < threshold_stop

    - 파라미터

      - controlWay = 0 (Pause)

      - stopType = 1 (급정지 / 즉시 정지 고정)

      - all = 0

      - deviceNumber = robot_id

    - Pause 호출 성공 시

      - safety_state = STOPPED_BY_SAFETY

      - 로그(action=PAUSE, robot_id, cause_human_tag_id, distance)

  - Resume 조건

    - 실행조건

      - safety_state == STOPPED_BY_SAFETY

      - robot_state == PAUSED

      - distance > threshold_resume

    - 파라미터

      - controlWay = 1 (Resume/Restore)

      - Resume은 stopType 같은 타입 파라미터 없음

      - all = 0

      - deviceNumber = robot_id

    - Resume 호출 성공 시

      - safety_state = SAFE

      - 로그(action=RESUME, robot_id, cause_human_tag_id, distance)

- 거리 이벤트 처리 ( 다중 Tag)

(해당 부분 relation: (HumanGroup ↔ RobotGroup) 중 다수 로봇과 다수 작업자 운영 시나리오에서 이벤트 처리 방안입니다. 시간이 없을 경우 1Robot-1Human으로 개발 진행하여 해당 부분 생략 )

  - Tag 기준 위치 정보 확인

  - Robot_Tag & Human_Tag가 속한 그룹정보 확인

  - 두 그룹 간 Relation이 True 인지 확인

    - Relation이 FALSE이면 거리값은 제어 판단에서 제외

  - 2명 이상의 작업자가 로봇 Tag에 인식될 경우 가장 가까운거리(Min) 작업자의 거리값을 기준으로 API를 보낸다

거리 판단은 Tag 단위가 아니라 “로봇 그룹 ↔ 사람 그룹” Relation을 기준으로 필터링 후 해당 로봇에 대해 최소 거리(min distance)을 확인한다

- 통신 실패 / 예외 처리 (필수)

  - RCS API 실패 시

    - 재시도: 3회 ( 짧은 Backoff )

    - 3회 실패 후 Error로 두고 알람/로그

  - STOPPED_BY_SAFETY 상태에서 거리 데이터가 끊긴 경우

    - 현재 로봇은 Safety에 의해 정지된 상태로 간주한다.

    - 거리 데이터가 수신되지 않더라도 Resume 명령을 전송하지 않는다.

  - SAFE 상태에서 거리 데이터가 끊긴 경우

    - 현재 Safety에 의해 제어 중이 아니므로,

    - 추가 제어 동작을 수행하지 않는다.

    - Pause/Resume 호출 없음.

    - 상태 유지.

  - 로봇이 장애/수동 정지 (Fault /Manual Stop ) (getAGVTaskInfo -3.1.2.2.2) 상태인 경우

    - Safety 시스템은 Pause/Resume 명령을 전송하지 않는다.

    - 해당 로봇은 “제어 불가(Control Unavailable)” 상태로 표시한다.

- 로그/감사 데이터

  - 로봇별 이벤트 로그 기록

    - event_id

    - timestamp

    - robot_id / robot_tag_id

    - cause_human_tag_id

    - distance

    - action (PAUSE/RESUME)

    - api_result (success/fail, error code)

    - robot_state (before/after)

5. 필요 API

항목

- Get AMR Status → 로봇 위치(X, Y) 조회 (관제 화면용)

- getAGVTaskInfo → 로봇 상태 조회 (Safety 판단용)

- controlDevice → Pause / Resume 제어 (Safety 핵심 제어)

상세설명

## 1. Get AMR Status API (3.1.2.1)

관제 화면(Map UI)에 로봇의 실시간 위치(X, Y 좌표)를 표시하기 위한 API
UWB Tag 위치 데이터와 결합하여 화면 시각화에 사용
Safety 정지 판단에는 직접 사용하지 않는다.

- devicePositionRec : 실시간 X, Y 좌표 배열

- deviceName 또는 deviceCode : 로봇 식별값

- state : 현재 장비 상태

### Sample code

POST /ics/out/device/list/deviceInfo

{

"areaId": "1",

"deviceType": "0"

}

### Reply

{

"code": 1000,

"data": [

{

"deviceName": "3501",

"devicePositionRec": [5410, 2250],

"state": "InTask"

}

],

"desc": "success"

}

## 2. getAGVTaskInfo API( 3.1.2.2.2)

로봇의 현재 동작 상태를 확인하기 위한 API이다.
 Safety 제어 로직에서 Pause 실행 가능 여부 및 장애 상태 판단에 사용된다.

- state

Safety에서 사용하는 값:

- 1 → Moving

- 8 → Failure

- 9 → Offline

### Sample code

POST /getAGVTaskInfo

{

"deviceNumber": "3501"

}

Reply

{

"code": 1000,

"data": {

"state": 1

},

"desc": "success"

}

## 3. controlDevice API (Pause / Resume)( 3.1.2.4 )

사람-로봇 간 거리 조건 충족 시 로봇을 정지(Pause) 또는 재개(Resume)하기 위한 핵심 제어 API이다.

### 3-1. Pause (급정지)

Safety 정책:

- 거리 < threshold_stop

- robot_state == MOVING

- stopType = 1 (Immediate Stop 고정)

- controlWay = 0

- stopType = 1

- deviceNumber = robot_id

- all = 0

#### Sample code

POST /ics/out/controlDevice

{

"areaId": 1,

"deviceNumber": "3501",

"all": 0,

"controlWay": 0,

"stopType": 1

}

### 3-2. Resume

Safety 정책:

- distance > threshold_resume

- safety_state == STOPPED_BY_SAFETY

- robot_state == PAUSED

- controlWay = 1

- deviceNumber = robot_id

- all = 0

#### Sample code

{

"areaId": 1,

"deviceNumber": "3501",

"all": 0,

"controlWay": 1

}