# UWB 기반 생산성 진단 및 AMR ROI 분석 솔루션 기획 문서

기획일자 : 260417

작성자 : 이승훈

## 1. 문서 개요

### 1.1 문서 목적

본 문서는 UWB Safety Tag를 활용하여 작업자/장비의 이동 데이터를 수집하고, 이를 기반으로 AS-IS 이동 공수 진단 및 AMR 도입 효과를 분석하는 솔루션의 제품 요구사항을 정의한다.

### 1.2 제품 목적

- 고객사의 현재 이동 작업량을 정량화한다.

- 반복적이고 자동화 가능한 물류 이동 구간을 식별한다.

- AMR 도입 시 절감 가능한 시간/비용/ROI를 산출한다.

- 고객의 투자 의사결정을 지원하는 리포트를 생성한다.

### 1.3 주요 사용자

- 내부 영업/컨설팅 담당자

- 고객사 물류센터 운영 관리자

- 자동화 추진 담당자

- 운영/분석 관리자

2. PRD

## 2.1 Product Summary

본 솔루션은 UWB Anchor와 Tag를 현장에 설치하여 작업자 또는 이동체(카트, 지게차, 토잉카 등)의 위치 데이터를 수집하고, 이를 가공하여 이동 경로, 이동 시간, 반복 작업 구간, 비효율 동선, AMR 대체 가능성, 투자 타당성을 분석하는 웹 기반 진단 플랫폼이다.

## 2.2 Background / Problem Statement

고객사는 AMR 도입 전 “현재 이동에 들어가는 비용이 얼마인지”를 명확히 알기 어렵다.
 특히 유통 물류는 오더 구성과 작업 패턴이 매일 달라 고객 스스로 생산성을 정량 분석하기 어렵다.

현재의 문제는 다음과 같다.

- 이동 공수가 눈에 보이지 않는다.

- 반복적이고 자동화 가능한 구간을 식별하기 어렵다.

- 현장 작업 이동 데이터가 있어도 ROI로 연결되지 않는다.

- 단순 위치 추적만으로는 의미 있는 생산성 분석이 어렵다.

- 개인정보 및 인권 이슈에 대한 우려가 있다.

## 2.3 Goals

### 비즈니스 목표

- AMR 도입 검토 고객에게 정량적 ROI 근거 제공

- 사전 컨설팅 역량 고도화

- PoC 및 수주 전환율 상승

### 제품 목표

- 측정 데이터를 시각화하고 이해 가능한 지표로 변환

- 자동화 후보 경로를 탐지

- AS-IS vs TO-BE 비교 리포트 생성

- 최소한의 설정만으로 빠르게 현장 진단 수행

Non Goal

- 이번 개발은 단 층 측정에 한함. 다층 구조 이동량을 측정하는 것은 후행 개발로 함

## 2.4 Success Metrics

- 자동화 후보 경로 탐지 결과가 내부 검증 기준과 95% 이상 일치

- 리포트 기반 PoC 전환율 상승

- 사용자(영업/컨설팅) 기준 리포트 이해도 만족도 확보

## 2.5 Assumptions

- UWB Anchor 및 Tag는 설치 가능한 상태라고 가정한다.

- 현장별 Zone 정의는 사전 컨설팅/운영 설정으로 입력된다.

- 작업자 실명은 저장하지 않고 익명 ID를 사용한다.

- 작업자 대신 이동체에 태그를 부착하는 방식도 지원한다.

- ROI 계산은 기본 공식 기반이며, 현장별 상세 원가정산은 별도 협의 대상이다.

## 2.6 Constraints

- 앵커 전원 공급 안정성이 확보되어야 한다.

  - 기존 우리가 보유한 앵커는 USB 전원 인입 방식

  - 보조 배터리의 경우 지속적으로 충전시켜야 함

- 장애물이 많은 현장에서는 데이터 품질 저하 가능성이 있다.

- 작업 목적 판별은 룰 기반으로 일부만 가능하다.

- 측정 정확도는 Zone 설정 품질에 영향을 받는다.

## 2.7 Core User Stories

### User Story 1

영업/컨설팅 담당자는 AMR 도입 시 절감 가능 시간과 비용, ROI를 리포트로 제시하고 싶다.

### User Story 2

고객은 평소 누가 또는 무엇이 어떻게, 얼마나 움직였는지 파악하고 싶다.

### User Story 3

고객은 From-To Location과 인정 반경을 정의하여 유효한 이동 작업만 집계하고 싶다.

### User Story 4

고객은 측정 데이터를 기반으로 이동 시간, 이동 거리, 반복 동선, 병목 구간을 알고 싶다.

### User Story 5

고객은 이를 기반으로 공정 개선을 위한 투자 집행 심의 보고서를 상부로 보고하고 싶다.

## 2.8 Functional Scope

- 센터 등록 및 관리

- 맵 등록 및 어노테이션

- 앵커/태그 등록

- 태그-작업자/장비 매핑

- 운영시간/측정시간 설정

- From-To Zone 및 Radius 설정

- 측정 시작/종료

- 위치 데이터 수집 및 저장

- 유효 이동 이벤트 생성

- 이동/반복/비효율 분석

- AMR ROI 시뮬레이션

- 리포트 생성 및 다운로드

## 2.9 Non-Functional Requirements

- 웹 기반 접근 가능

- 데이터 처리 결과 일관성 보장

- 동일 입력에 대해 동일 결과 반환

- 주요 API 응답 시간 3초 이내

- 리포트 생성 10초 이내

- 개인정보 비저장 원칙 준수

- 권한 기반 접근 제어 필요

# 3. 스토리보드

## 3.1 전체 사용자 흐름

- 컨설턴트가 고객사 센터를 방문한다.

- Anchor를 물리적으로 배치하고, 수동 매핑 도구를 이용하여 맵 이미지를 추출한다.

- MoveLens 플랫폼에 최초 센터 등록을 진행한다.

- 맵 이미지를 업로드하고 Zone/Anchor를 배치한다.

- 태그와 작업자/장비를 매핑한다.

- 운영 시간 및 측정 구간을 설정한다.

- 측정을 시작한다.

- 시스템이 위치 데이터를 수집하고 이벤트를 생성한다.

- 사용자는 분석 화면에서 이동 지표를 확인한다.

- 사용자는 AMR 시뮬레이션 값을 입력한다. => Good to Have (첫 개발에서 보류)

- 시스템이 ROI 결과를 계산한다. => ROI 대신 AS-IS 비용 분석

- 사용자는 리포트를 생성하여 고객에게 전달한다.

## 3.2 화면별 스토리보드

### Scene 1. 센터 등록

상황
 내부 컨설턴트가 신규 고객사 진단을 시작한다.

사용자 행동

- 센터명, 고객사명, 주소/설명 입력

- 저장 버튼 클릭

시스템 동작

- 센터 생성

- 센터 ID 발급

- 센터 상세 화면으로 이동

완료 조건
 센터가 목록에 노출된다.

### Scene 2. 맵 업로드 및 어노테이션

상황
 측정 대상 현장의 구조를 등록해야 한다.

사용자 행동

- 이미지 또는 DWG 기반 맵 업로드

- 시각적으로 Zone 지정

- 입고/저장/피킹/출고 등 라벨 입력

- Anchor 위치 배치

시스템 동작

- 맵 파일 저장

- Zone 좌표/반경 저장

- Anchor 위치 저장

완료 조건
 맵 위에서 Zone과 Anchor가 정상 표시된다.

### Scene 3. 태그 매핑

상황
 누가 또는 무엇이 움직였는지 정의해야 한다.

사용자 행동

- 태그 목록 등록

- 태그를 작업자 역할 또는 장비 유형에 연결

- 실명이 아닌 익명 식별자 지정

시스템 동작

- 태그-대상 매핑 저장

- 중복 매핑 방지

완료 조건
 각 태그가 하나의 대상에 연결된다.

### Scene 4. 측정 설정

상황
 어떤 시간, 어떤 조건으로 측정할지 정의한다.

사용자 행동

- 운영 시간 입력

- 점심시간/제외 시간 입력

- From-To 분석 대상 Location 설정

- Radius 입력

시스템 동작

- 측정 조건 저장

- 유효 측정 시간 계산

완료 조건
 측정 가능한 구성 상태가 된다.

### Scene 5. 측정 시작

상황
 현장에서 실제 측정을 수행한다.

사용자 행동

- Start 버튼 클릭

시스템 동작

- 측정 세션 생성

- 위치 데이터 수집 시작

- 상태를 “Running”으로 표시

완료 조건
 실시간 또는 배치 수집 상태가 표시된다.

### Scene 6. 데이터 분석

상황
 측정 종료 후 결과를 확인한다.

사용자 행동

- 기간/대상 선택

- 분석 실행

시스템 동작

- 위치 데이터 정렬/노이즈 제거

- From-To 이벤트 생성

- 이동 시간/거리/반복 경로 집계

- 자동화 후보 경로 계산

완료 조건
 대시보드에서 KPI가 보인다.

### Scene 7. ROI 시뮬레이션

상황
 AMR 도입 시 기대 효과를 보고 싶다.

사용자 행동

- AMR 속도, 대수, 적재/하역 시간 입력

- 인건비 및 AMR 비용 입력

- 시뮬레이션 실행

시스템 동작

- TO-BE 시간 계산

- 절감 시간 계산

- 연간 절감 비용, ROI, Payback 계산

완료 조건
 AS-IS vs TO-BE 비교 결과가 화면에 표시된다.

### Scene 8. 리포트 발행

상황
 고객에게 진단 결과를 제출해야 한다.

사용자 행동

- 리포트 생성 버튼 클릭

- PDF 다운로드

시스템 동작

- KPI/그래프/테이블을 포함한 문서 생성

- 다운로드 링크 제공

완료 조건
 고객 제출 가능한 리포트 파일이 생성된다.

## # Feature List

MoveLens Feature List