통신 확인

RCS Pause / Resume API 명세

# 1. 기본 접속 정보

| 항목 | 값 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| RCS IP | 10.0.4.104 | BASE 변수 (하드코딩) |
| Port | 7000 | HTTP |
| Robot ID | 0001 | ROBOT_ID 변수 |
| Protocol | HTTP / REST (JSON) | requests.post |
| Timeout | 5초 | 모든 API 공통 |

# 2. API - PAUSE (일시정지)

## 엔드포인트

POST  http://10.0.4.104:7000/ics/out/controlDevice

## Request Body

{ "areaId": 1, "deviceNumber": "0001", "all": 0, "controlWay": 0, "stopType": 1 }

## Request 필드 설명

| 필드 | 타입 | 값 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| areaId | int | 1 | 구역 ID |
| deviceNumber | string | "0001" | Robot ID |
| all | int | 0 | 0=개별 제어 / 1=전체 |
| controlWay | int | 0 | 0 = PAUSE |
| stopType | int | 1 | PAUSE 시에만 포함 |

# 3. API - RESUME (재개)

## 엔드포인트

POST  http://10.0.4.104:7000/ics/out/controlDevice

## Request Body

{ "areaId": 1, "deviceNumber": "0001", "all": 0, "controlWay": 1 }

## Request 필드 설명

| 필드 | 타입 | 값 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| areaId | int | 1 | 구역 ID |
| deviceNumber | string | "0001" | Robot ID |
| all | int | 0 | 0=개별 제어 / 1=전체 |
| controlWay | int | 1 | 1 = RESUME |
| stopType | - | - | RESUME 시 미포함 |

# 4. Response (PAUSE / RESUME 공통)

## Response Body

{ "code": 1000, ... }

## 성공 판별 코드

# control_ui.py : 134-136 r = requests.post(f"{BASE}/ics/out/controlDevice", json=payload, timeout=5) resp = r.json() ok = resp.get("code") == 1000 # True → 성공 / False → 실패

# 5. API - 상태 조회 (폴링 1.5초 주기)

## 엔드포인트

POST  http://10.0.4.104:7000/ics/out/device/list/deviceInfo

## Request Body

{ "areaId": "1", "deviceType": "0" }

## Response - data 배열 내 로봇 필드

| 필드 | 타입 | 예시값 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| deviceName | string | "0001" | Robot ID (필터링 키) |
| state | string | "InTask" | InTask / Idle / Fault / Offline |
| devicePosition | string | - | 현재 위치 |
| pauseFlag | int | 1 / 0 | 1=일시정지 / 0=정상 |
| battery | int | 85 | 배터리 (%) |

## 상태 조회 처리 코드

# control_ui.py : 143-148 r = requests.post(f"{BASE}/ics/out/device/list/deviceInfo", json={"areaId": "1", "deviceType": "0"}, timeout=5) for rb in r.json().get("data", []): if rb.get("deviceName") == ROBOT_ID: return rb

# 6. 다른 PC에서 사용 시 변경 항목

## control_ui.py 상단 수정

# control_ui.py 상단 BASE = "http://<RCS_IP>:7000" # ← RCS 서버 IP 로 교체 ROBOT_ID = "0001" # ← 대상 로봇 ID 로 교체

## 의존 패키지 설치

pip install requests

## 실행

python control_ui.py